Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт

З виконання лабораторної роботи №3

з дисципліни “Аналогова електроніка”

Виконала:

студентка гр. ДК-62

Гордієнко Я.О.

Перевірив:

доц. Короткий Є В.

Київ – 2018

Для вимірів та генерацій сигналів було використано плату Analog Discavery2

Транзистор  2N7000

1. Дослідження залежності Iс(Uзв) для n-канального польового МДН транзистора

В LTSpice була виконана симуляція згідно до завдання в режимі лінійного підвищення  напруги ЗВ.

Також було визначено порогову напругу. Виміри робилися  при струмі 3мА та 12мА,  а напруги  1,789В та 1,984В.

Uп=2*1,789-1,984=1,594В

Отримане значення порогової напруги відповідає графіку

Тепер можна знайти b з формули  Ic=b2(Uзв-Uп)2

b=0.157707

Вимірювання з реальним транзистором дали значно інші результати

Тому можу зробити висновок, що або модель не точна, допускаються похибки. При виконанні роботи був виявлений транзистор у якого порогова напруга складала всього 0.8В

Реальні значення транзистора. Характер залежності відповідає теорії.

3) Дослідження підсилювача з загальним витоком на польовому МДН транзисторі 2N7000

3.1) Компоненти розрахувані за формулами робочої точки. Робочу точку обрали трохи більшу за середнє арифметичне між Uп та Uзв.

3.2)Робоча точка

Для перевірки робочої точки напругу генератора сигналу виставили рівною нулю. Отримали такі параметри робочої точки спокою:

Uзв0 = 1,84В

Uвс0  = 3,55В

Ic0 = 4,8mA

3.3)

Як видно відбувається інверсія та амплітуда 226мВ

Отже Ku=226/20=11.3

3.4)Спотворення починаються приблизно при вхідній напрузі 100мВ

При 300мВ зовсім спотворений сигнал

3.5)В нас вже є дані по робочій точці, тому, щоб визначити передаточну провідність ми замінили  резистор R3 на 10кОм відповідно отримали нові дані по робочій точці спокою

Uзв0 = 1,9В

Ic0 = 7,72mA

gm=∆Ic∆Uзв=2,92*10-30,06=48.67 мС

Також можна визначити за іншою формулою gm=b∙(Uзв0-Uп)=37.5мС. Значення вийшли доволі близькі, тому з урахуванням похибок все добре.

3.6)  Ku яке використало розрахунок передаточної провідності за другою формулою виявилось однаковим з даними симуляції.

Ku=-300*48.67*10^(-3)=-14.6

Ku=-300*37.5*10^(-3)=-11.2

Все теж саме реалізовано  на практичній схемі, але оскільки Uп в транзисторі 1.238В довелося зменшити робочу точку, відповідно змінились номінали компонентів схеми

R1 =  500 Ом

R2 = 300 кОм

R3 = 120 кОм

3.2)

3.3)

Кu практичне=311/20=15.55, що трохи більше ніж в симуляції

3.4)Нижче зазначені вхідні напруги.

Початок спотворень 80мВ

спотворення при 100мВ

помітні спотворення при 120мВ

3.6 Визначення Кu та gm за формулою gm=∆Ic∆Uзв

Висновок

В даній лабораторній роботі провели експериментальне дослідження поведінки польового транзистору в різних режимах роботи: відзняли статичну вихідну та передавальну характеристики, розрахували коефіцієнт крутизни b, порівняли їх з даними симуляцій. Також було складено схему підсилювача з загальним витоком і досліджено його роботу при різних вхідних параметрах. Експериментально та теоретично визначили коефіцієнт підсилення та передавальну провідність.